KeyVault / Huskey Pocket

Especificacion Tecnica de Funcionalidades y Catalogo Operativo

El presente documento detalla la especificacion funcional completa del dispositivo KeyVault / Huskey Pocket, un gestor de credenciales y boveda criptografica fisica basada en el hardware Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8. El dispositivo opera como una unidad autonoma y aislada de red (air-gapped), asegurando la custodia y administracion de claves, contrasenas y tokens de autenticacion sin dependencia de servidores ni servicios en la nube.

# 1. Descripcion General y Arquitectura Hardware

Microcontrolador: Espressif ESP32-S3 dual-core Xtensa LX7 a 240 MHz con memoria PSRAM y memoria Flash integradas.

Pantalla: Panel LCD TFT IPS de 2.8 pulgadas con resolucion de 240x320 pixeles y controlador ST7789 comunicado via bus SPI de alta velocidad.

Digitalizador Tactil: Sensor capacitivo CST328 en bus I2C (Wire1), con soporte de gestos tactiles y actualizacion continua.

Reloj en Tiempo Real (RTC): Chip dedicado PCF85063 comunicado via bus I2C (Wire) con respaldo por bateria para garantizar el seguimiento temporal independiente.

Sensor Inercial (IMU): Modulo de acelerometro y giroscopio de 6 ejes QMI8658C via I2C (Wire) para medicion de vectores de movimiento y orientacion.

Almacenamiento Extraible: Ranura para tarjetas MicroSD en protocolo SD_MMC de 1 bit para transferencias seguras.

Respuesta Haptica: Motor de vibracion ERM accionado por transistor para confirmacion sensorial de pulsaciones y eventos de interfaz.

Control de Potencia: Medicion de tension de celda LiPo via ADC calibrado, corte de energia a perifericos mediante transistor MOSFET de canal P (AO3401) y suspension profunda (Deep Sleep).

# 2. Seguridad y Boveda Criptografica

Algoritmo de Cifrado: Cifrado simetrico autenticado AES-256 (GCM / CBC) implementado con soporte de aceleracion criptografica por hardware.

Derivacion de Claves: Derivacion de clave maestra a partir del PIN mediante el estandar PBKDF2-HMAC-SHA256 con 100,000 iteraciones y sal criptografica unica.

Autenticacion por PIN: Control de acceso mediante clave numerica de 4 a 8 digitos con validacion en tiempo constante frente a ataques de canal lateral.

Proteccion contra Fuerza Bruta: Sistema de penalizacion con bloqueos temporales de duracion progresiva ante intentos fallidos consecutivos.

Almacenamiento Seguro: Registros cifrados residentes en la memoria flash interna mediante LittleFS y parametros operativos en NVS (Non-Volatile Storage).

Borrado Seguro (Secure Wipe): Restablecimiento integral con sobreescritura de sectores y purga criptografica de claves maestras.

# 3. Mecanismos de Proteccion Activa

Bloqueo por Arrebato (Snatch Lock): Supervision inercial mediante el sensor IMU QMI8658C. Si se detecta una variacion repentina y conjunta de aceleracion y giro angular (patron de tiron de manos), la boveda se cierra y el sistema entra en Deep Sleep en menos de 50 ms. Dispone de niveles de sensibilidad parametrizables: Desactivado, Bajo, Medio y Alto.

Interruptor de Hombre Muerto (Dead Man's Switch): Temporizador de seguridad configurable en dias, semanas o meses. Si el dispositivo no registra un desbloqueo autenticado en el intervalo fijado, se activan rutinas defensivas de bloqueo forzado o eliminacion de credenciales.

Bloqueo Automatico por Reposo: Temporizador de inactividad que apaga la pantalla y exige nuevamente la introduccion del PIN tras un periodo de inactividad.

# 4. Emulacion de Teclado HID (Inyeccion de Credenciales)

Modo USB HID: Se identifica directamente ante el equipo anfitrion como un teclado estandar mediante el stack nativo TinyUSB.

Modo Bluetooth Low Energy (BLE): Emulacion inalambrica de teclado basada en NimBLE-Arduino compatible con Windows, macOS, Linux, iOS y Android, con soporte de enlace cifrado (bonding).

Distribuciones de Teclado (Layouts): Soporte de mapas de teclas ES-LAT (Espanol Latinoamerica), ES-ES (Espanol Espana) y US (Ingles Estados Unidos), traduciendo tildes, caracteres especiales y mayusculas.

Inyeccion con Un Toque: Dispone de atajos para enviar Nombre de Usuario + tecla Tabulador, Contrasena + tecla Enter, texto de notas y tokens TOTP generados.

# 5. Gestion de Entradas y Credenciales

Tipos de Entradas: Cuentas Web (Titulo, Usuario, Contrasena, Notas/URL, TOTP) y Secretos / Solo Notas (texto libre multilineal para frases semilla o claves privadas).

Estructura por Categorias: Organizacion en carpetas y categorias con soporte para creacion, renombrado y eliminacion de carpetas sin perdida de entradas.

Favoritos: Marcado rapido con acceso prioritario en la pantalla principal.

Buscador en Tiempo Real: Filtrado progresivo instantaneo a medida que se ingresa texto en el teclado.

Visualizacion Protegida: Enmascaramiento de contrasenas con opcion de visibilidad bajo demanda y confirmacion haptica.

Compartir por Codigo QR: Renderizado de codigos QR de alto contraste en pantalla para escaneo directo desde telefonos moviles sin conexion de red.

# 6. Autenticacion de Dos Factores (TOTP / 2FA)

Estandar: Compatible con el estandar RFC 6238 (HMAC-SHA1, 6 digitos, ventana temporal de 30 segundos), compatible con Google Authenticator y similares.

Precision Temporal: Mantenimiento horario continuo apoyado en el reloj de hardware interno y RTC externo PCF85063.

Visualizacion Dinamica: Contador regresivo grafico y numerico con refresco cada segundo.

Inyeccion: Boton directo para escribir el codigo 2FA en el equipo anfitrion como pulsaciones de teclado.

# 7. Generador de Contrasenas Integrado

Longitud Ajustable: Rango configurable entre 8 y 32 caracteres mediante control deslizante interactivo.

Conjuntos de Caracteres: Selectores individuales para Mayusculas, Minusculas, Numeros y Simbolos especiales.

Filtro de Ambiguedad: Opcion de exclusion de caracteres propensos a confusion visual (1, l, I, 0, O).

Modos de Acceso: Operable como pantalla de generacion rapida o embebido dentro de los formularios de alta y modificacion.

# 8. Teclados Virtuales en Pantalla

Teclado Dividido (Split Keyboard): Distribucion en 6 paneles deslizantes adaptada a pantalla de 2.8 pulgadas, con Shift de un toque, Bloqueo de Mayusculas y navegacion fluida.

Teclado T9 (Grid 4x4): Distribucion clasica de 16 teclas con pulsacion repetida (multitap) y pulsacion prolongada (long press) para numeros directos y atajos como .com.

# 9. Almacenamiento, Respaldo y Transferencia de Datos

Respaldos Cifrados (.hky): Exportacion integra de la boveda hacia la tarjeta MicroSD protegida con cifrado PBKDF2 y AES-256 bajo contrasena independiente.

Exportacion en CSV: Descarga en formato tabular estandar para migracion a gestores de escritorio, precedida por avisos de seguridad.

Importacion Incremental: Lectura diferida asincrona de archivos .hky y .csv que previene el bloqueo de la interfaz grafica durante la carga.

Purga de Archivos: Funcion de borrado seguro con sobreescritura de la carpeta de exportacion en la tarjeta SD.

Modo Memoria USB (MSC): Exposicion de la tarjeta MicroSD directamente a la computadora como unidad de almacenamiento extraible.

# 10. Interfaz de Usuario y Experiencia (LVGL 8.x)

Barra de Estado: Indicador de bateria segmentado al 25% con animacion de carga, reloj digital en tiempo real e indicador de tarjeta SD y bloqueo.

Sistema de Temas: Soporte de Tema Oscuro, Tema Claro y Tema Personalizado con selectores de matiz cromático (Hue) y saturacion, acompanado de calculo algoritmico de luminancia para asegurar maximo contraste en textos.

Retroalimentacion Haptica: Vibracion fisica configurable para acompanar pulsaciones en teclados tactiles, desbloqueos y confirmaciones de sistema.

Notificaciones Toast: Mensajes emergentes discretos de confirmacion de acciones operativas sin entorpecer la navegacion.

Menu de Energia: Panel flotante circular para apagado completo, reinicio o bloqueo manual.

Asistente de Inicio (Onboarding): Secuencia de configuracion en el primer encendido para definir PIN maestro, idioma, fecha y hora.

Soporte Multilenguaje: Arquitectura de cadenas traducidas integrada para funcionamiento local sin conexion.